STAJ PROJESİ — KURULUM NOTLARI

Yapay Zeka Destekli Akıllı Depo Robotu Simülasyonu

Sprint 1 — Ortam Kurulumu ve Uygulanan Yamalar

5 Ağustos 2026

Bu belge, ROS 2 Humble + Gazebo Harmonic ortamında TurtleBot3 simülasyonunu ayağa kaldırmak için yapılan işlemleri ve elle uygulanan yamaları kayıt altına alır. Workspace silinip yeniden kurulursa, 4. bölümdeki yamaların TEKRAR uygulanması gerekir.

# 1. Sistem Bilgileri

| Bileşen | Değer |
| --- | --- |
| İşletim Sistemi | Ubuntu 22.04 (Jammy) |
| ROS 2 Dağıtımı | Humble Hawksbill |
| Simülatör | Gazebo Sim 8.14.0 (Harmonic) |
| Köprü | ros_gz (bridge, image, sim) — kaynaktan derlenmiş, /usr/local/lib |
| Robot Modeli | TurtleBot3 waffle_pi (kamera + LIDAR) |
| İşlemci | Intel i5 10. Nesil |
| Ekran Kartı | NVIDIA GTX 1650 Ti (nouveau sürücü aktif) |
| RAM | 16 GB |
| Workspace | ~/staj_ws |

Ekran kartı şu an açık kaynak 'nouveau' sürücüsünü kullanıyor; sensör okuması (sıcaklık) N/A dönüyor ve 3D performansı NVIDIA'nın kapalı sürücüsüne göre düşük. İleride performans sorunu çıkarsa NVIDIA sürücüsüne geçiş değerlendirilebilir.

# 2. Temel Teknik Karar: Neden Gazebo Harmonic?

Bilgisayarda paralel yürüyen iki proje var: takım projesi (İDA, Gazebo Harmonic kullanıyor) ve bu staj projesi. Başlangıçta staj projesi için Gazebo Classic 11 kurulması planlandı, çünkü ROS 2 Humble'ın resmi eşi Classic 11'dir.

Ancak kurulum denendiğinde apt şu çakışmayı bildirdi:

gz-tools2 : Conflicts: gazebo (>= 11.0.0) but 11.10.2+dfsg-1 is to be installed

E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks

Yani Harmonic'in bir bileşeni olan gz-tools2, Gazebo Classic 11 ile aynı sistemde bulunmayı reddediyor. Classic 11 kurulmak istenirse apt, İDA projesinin Harmonic kurulumunu sökmek zorunda kalacaktı.

Alınan karar:

- Gazebo Classic 11 KURULMAYACAK.

- Her iki proje de tek Gazebo (Harmonic) üzerinde yürüyecek.

- TurtleBot3 simülasyon paketi apt yerine kaynaktan, Harmonic'e uyarlanarak derlenecek.

Bu kararın yan faydası: İDA ve staj projesi aynı altyapıyı kullandığı için birinde öğrenilen ros_gz bilgisi diğerine doğrudan aktarılıyor. Ayrıca Gazebo Classic kullanım ömrünü doldurmuş durumda; Harmonic gelecekte de desteklenecek sürüm.

# 3. Yapılan İşlemler (Kronolojik)

## 3.1. Güvenlik: Sızmış API anahtarı

~/.bashrc dosyasında açık metin olarak bir GROQ_API_KEY bulunuyordu. Anahtar Groq panelinden iptal edildi (revoke) ve .bashrc'den kaldırıldı.

Kural: API anahtarları bundan sonra .bashrc'ye YAZILMAYACAK. Bunun yerine:

echo "export GROQ_API_KEY='yeni_anahtar'" > ~/.gizli_anahtarlar

chmod 600 ~/.gizli_anahtarlar

# kullanırken:  source ~/.gizli_anahtarlar

Proje kodunda ise anahtar .env dosyasında tutulmalı ve .env mutlaka .gitignore'a eklenmelidir.

## 3.2. .bashrc temizliği

Dosyada üç sorun tespit edildi ve düzeltildi:

- GZ_SIM_RESOURCE_PATH iki kez tanımlanmıştı ve ikinci tanım birincinin üzerine yazıyordu (girdap_ws model yolları siliniyordu). İki yol tek satırda birleştirildi.

- source /opt/ros/humble/setup.bash satırı üç kez tekrarlanıyordu; teke indirildi.

- Conda'nın base ortamı otomatik açılıyordu (ROS 2 Python yolunu bozabilir). Kapatıldı:

conda config --set auto_activate_base false

Ayrıca iki proje ortamı, birbirine karışmayacak şekilde alias'lara ayrıldı (bkz. Bölüm 5).

Yedek: ~/.bashrc.yedek — bir sorun çıkarsa 'cp ~/.bashrc.yedek ~/.bashrc' ile geri dönülebilir. NOT: İDA bloğundaki GZ_SIM_RESOURCE_PATH birleştirmesi hakkında takım kaptanına bilgi verilmelidir.

## 3.3. apt paketleri

Yalnızca Gazebo Classic'e bağımlı OLMAYAN paketler kuruldu:

sudo apt install ros-humble-turtlebot3-msgs \

ros-humble-turtlebot3-description \

ros-humble-turtlebot3-teleop \

ros-humble-nav2-bringup \

ros-humble-slam-toolbox

ros-humble-turtlebot3-gazebo paketi KURULMADI — Classic'e bağımlı olan tek paket odur ve çakışmanın kaynağıdır.

Öğrenilen güvenlik alışkanlığı: riskli görünen her apt install önce -s (simulate) bayrağıyla denenmeli. -s hiçbir şey kurmaz, sadece ne olacağını listeler. Çıktıda 'Remv' satırı varsa DURULMALI.

sudo apt install -s <paketler>   # 0 to remove  ->  güvenli

apt'ın önerdiği 'sudo apt autoremove' komutu ÇALIŞTIRILMAMALI — kaldırma listesinde NVIDIA kütüphaneleri (libnvidia-compute-595 vb.) bulunuyor ve Gazebo'nun grafiğini bozabilir.

## 3.4. Workspace ve kaynak kodu

mkdir -p ~/staj_ws/src

cd ~/staj_ws/src

git clone -b jazzy https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git

cd ~/staj_ws && colcon build --symlink-install

Branch seçimi kritik:

- humble branch → Gazebo Classic hedefler (bize UYMAZ)

- jazzy branch → ros_gz / yeni Gazebo hedefler (KULLANILAN)

jazzy branch'i ROS 2 Jazzy için yazıldığından Humble üzerinde doğrudan derlenmedi; aşağıdaki yamalar gerekti.

# 4. UYGULANAN YAMALAR (Kritik Bölüm)

Bu bölüm belgenin en önemli kısmıdır. ~/staj_ws silinip yeniden kurulursa bu dört yamanın TEKRAR uygulanması gerekir, aksi halde derleme başarısız olur veya robot hareket etmez.

## Yama 1 — CMakeLists.txt: vendor paketlerinin kaldırılması

Hata:

CMake Error at CMakeLists.txt:29 (find_package):

Could not find a package configuration file provided by "gz_math_vendor"

Sebep: gz_math_vendor / gz_sim_vendor / gz_plugin_vendor paketleri ROS 2 Jazzy'ye özgü sarmalayıcılardır; Humble'da bu katman yoktur. Kütüphaneler sistemde mevcuttur, sadece farklı isimle (gz-math7, gz-sim8, gz-plugin2).

Uygulanan komut:

cd ~/staj_ws/src/turtlebot3_simulations/turtlebot3_gazebo

cp CMakeLists.txt CMakeLists.txt.yedek

sed -i '/find_package(gz_math_vendor REQUIRED)/d; \

/find_package(gz_sim_vendor REQUIRED)/d; \

/find_package(gz_plugin_vendor REQUIRED)/d' CMakeLists.txt

## Yama 2 — CMakeLists.txt: find_package isimlerinin sürümlenmesi

Genel isimler, Harmonic'in sürüm numaralı karşılıklarıyla değiştirildi.

sed -i 's/find_package(gz-math REQUIRED)/find_package(gz-math7 REQUIRED)/; \

s/find_package(gz-sim REQUIRED)/find_package(gz-sim8 REQUIRED)/; \

s/find_package(gz-plugin REQUIRED)/find_package(gz-plugin2 REQUIRED)/' CMakeLists.txt

## Yama 3 — CMakeLists.txt: link hedeflerinin sürümlenmesi

Hata:

CMake Error at CMakeLists.txt:66 (add_library):

Target "obstacles" links to target "gz-sim::gz-sim" but the target was not found.

Uygulanan komut:

sed -i 's/gz-sim::gz-sim/gz-sim8::gz-sim8/g; \

s/gz-math::gz-math/gz-math7::gz-math7/g; \

s/gz-plugin::/gz-plugin2::/g' CMakeLists.txt

Bu üç yamadan sonra derleme başarılı: Summary: 3 packages finished

## Yama 4 — cmd_vel köprüsü: TwistStamped → Twist

Belirti: Gazebo ve robot açılıyor, ancak teleop_keyboard ile robot hareket etmiyordu.

Teşhis:

$ ros2 topic info /cmd_vel

Type: ['geometry_msgs/msg/Twist', 'geometry_msgs/msg/TwistStamped']

Publisher count: 1

Subscription count: 1

Aynı topic üzerinde iki farklı mesaj tipi vardı: teleop_keyboard düz Twist yayınlıyor, ros_gz köprüsü ise TwistStamped bekliyordu. İki taraf farklı tip konuştuğu için bağlantı kurulmuyordu.

Uygulanan komut:

cd ~/staj_ws/src/turtlebot3_simulations/turtlebot3_gazebo/params

sed -i '32s|geometry_msgs/msg/TwistStamped|geometry_msgs/msg/Twist|' \

turtlebot3_waffle_pi_bridge.yaml

cd ~/staj_ws && colcon build --symlink-install

Paket geliştiricileri bu durumu öngörmüş: burger_bridge.yaml dosyasında ilgili satırın yanında '# If you use Twist, you need to change the type to Twist' yorumu bulunuyor. Sadece waffle_pi dosyası değiştirildi; diğer modellerin dosyalarına dokunulmadı.

## Yama 5 — Model (mesh) yolu

Belirti: Robot Gazebo'da görünmüyordu (fizik ve sensörler çalışıyordu, sadece görsel yoktu).

[Err] Unable to find file with URI

[model://turtlebot3_common/meshes/bases/waffle_pi_base.stl]

Sebep: Mesh dosyaları install dizininde mevcuttu, ancak GZ_SIM_RESOURCE_PATH o klasörü içermiyordu. Çözüm, staj alias'ına aşağıdaki satırın eklenmesiydi (bkz. Bölüm 5).

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=~/staj_ws/install/turtlebot3_gazebo/share/\

turtlebot3_gazebo/models:$GZ_SIM_RESOURCE_PATH

## Yamaların özeti

| # | Dosya | Yapılan değişiklik |
| --- | --- | --- |
| 1 | turtlebot3_gazebo/CMakeLists.txt | gz_*_vendor find_package satırları silindi |
| 2 | turtlebot3_gazebo/CMakeLists.txt | find_package isimleri sürümlendi (gz-sim8, gz-math7, gz-plugin2) |
| 3 | turtlebot3_gazebo/CMakeLists.txt | Link hedefleri sürümlendi (gz-sim8::gz-sim8 vb.) |
| 4 | params/turtlebot3_waffle_pi_bridge.yaml | Satır 32: TwistStamped → Twist |
| 5 | ~/.bashrc (staj alias) | GZ_SIM_RESOURCE_PATH'e models klasörü eklendi |

# 5. Ortam Yapılandırması (.bashrc)

İki proje, iki ayrı alias ile tamamen izole edildi. Hiçbir proje ortamı otomatik yüklenmez; kullanıcı hangi projede çalışacaksa o terminalde ilgili komutu yazar.

## İDA projesi (takım projesi)

alias ida='export GZ_VERSION=harmonic && \

export GZ_GUI_RENDER_ENGINE_BACKEND=ogre && \

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH && \

export GZ_SIM_SYSTEM_PLUGIN_PATH=/usr/local/lib:$GZ_SIM_SYSTEM_PLUGIN_PATH && \

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=~/girdap_ws/src/girdap_montaj/meshes:\

~/girdap_ws/src/girdap_montaj/world:\

~/asv_wave_sim/gz-waves-models/models:\

~/asv_wave_sim/gz-waves-models/world_models:\

~/asv_wave_sim/gz-waves-models/worlds && \

source ~/ardupilot/Tools/completion/completion.bash && \

echo "IDA ortami hazir (Harmonic)"'

## Staj projesi

alias staj='export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi && \

export GZ_VERSION=harmonic && \

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH && \

export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=~/staj_ws/install/turtlebot3_gazebo/share/\

turtlebot3_gazebo/models:$GZ_SIM_RESOURCE_PATH && \

[ -f ~/staj_ws/install/setup.bash ] && source ~/staj_ws/install/setup.bash; \

echo "Staj ortami hazir (Harmonic, waffle_pi)"'

Kullanım: İDA için açılan terminalde 'ida', staj projesi için açılan terminalde 'staj' yazılır. İki ortam birbirine karışmaz.

# 6. Günlük Kullanım Komutları

Her terminalde ÖNCE 'staj' yazılmalıdır; aksi halde ortam değişkenleri yüklenmez ve komutlar bulunamaz.

## Terminal 1 — Simülasyon

staj

ros2 launch turtlebot3_gazebo empty_world.launch.py

# Alternatif dünyalar:

# ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

# ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py

## Terminal 2 — Klavyeyle sürme

staj

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

# w: ileri   x: geri   a: sol   d: sag   s / bosluk: dur

Not: Teleop kademeli çalışır; her tuşa basış hedef hızı biraz değiştirir. Hareketi görmek için tuşa birkaç kez basılmalıdır. Ayrıca teleop terminali odakta olmalıdır.

## Terminal 3 — İnceleme / hata ayıklama

staj

ros2 topic list                    # tum topic'ler

ros2 topic info /cmd_vel           # tip ve baglanti sayisi

ros2 topic echo /scan --once       # LIDAR verisi

ros2 topic hz /camera/image_raw    # kamera FPS

ros2 run rqt_image_view rqt_image_view   # kamerayi canli izle

## Terminal 4 — Sıcaklık takibi

watch -n 2 sensors

# CPU cekirdekleri surekli 90 C uzerindeyse mola verilmeli.

Terminator'da ekran bölme: Ctrl+Shift+O (yatay), Ctrl+Shift+E (dikey).

# 7. Sprint Yol Haritası

| Sprint | Hedef | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kurulum, boş dünya, robotun klavyeyle sürülmesi | TAMAMLANDI |
| 2 | Kamera + YOLO ile nesne tanıma (renkli kutular) | Sıradaki |
| 3 | SLAM + Nav2 ile otonom navigasyon | Bekliyor |
| 4 | FastAPI + LLM ile doğal dil komut çözümleme | Bekliyor |
| 5 | Entegrasyon + görülen nesnelerin envantere kaydı | Bekliyor |
| 6 | Hata yönetimi, dokümantasyon, demo videosu | Bekliyor |

## Sprint 1 çıktısı (tamamlandı)

- ROS 2 Humble + Gazebo Harmonic + TurtleBot3 waffle_pi çalışır durumda

- Robot Gazebo'da görünüyor, fiziği ve sensörleri aktif

- ros_gz köprüleri kurulu: cmd_vel, scan (LIDAR), camera, imu, odom, joint_states, tf

- Klavyeyle sürüş çalışıyor

- Gerçek zaman oranı ~%91–98 — performans yeterli

- İDA projesine hiçbir zarar verilmedi

## Sprint 2 — ilk adımlar

staj

ros2 topic list | grep camera

ros2 run rqt_image_view rqt_image_view

Ardından: Gazebo dünyasına renkli kutular eklenecek, YOLOv8n (nano) modeli ile kamera görüntüsüne abone olan bir Python node'u yazılacak ve tespitler ayrı bir topic'e yayınlanacaktır. 4 GB VRAM nedeniyle nano/small modeller tercih edilmeli, medium/large kullanılmamalıdır.

# 8. Açık Konular ve Yapılacaklar

- Yeni GROQ API anahtarı oluşturulacak ve .env / ~/.gizli_anahtarlar içinde saklanacak (asla .bashrc'ye yazılmayacak).

- Takım kaptanına .bashrc'deki İDA bloğu düzenlemesi bildirilecek (özellikle GZ_SIM_RESOURCE_PATH birleştirmesi).

- Laptop bakımı yaptırılacak (toz temizliği + termal macun) — yaklaşık 10 gün içinde planlandı.

- LLM sağlayıcı araştırması yapılacak (Groq / OpenRouter / Google AI Studio). Seçim kriterleri: rate limit ve ücretsiz kota. Kodda sağlayıcı çağrısı tek bir fonksiyonda toplanmalı ki geçiş kolay olsun.

- Sprint 1 demo videosu çekilecek (Ubuntu ekran kaydı: Ctrl+Alt+Shift+R).

- Bu belge ve yamalar git deposuna eklenecek.

Belge sonu — Sprint 1 tamamlandı, 5 Ağustos 2026